Статья 27.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)

| № | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Код | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
|  | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | - Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); - выращивание сельскохозяйственных культур; - размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 600 м2; - максимальные размеры земельного участка – 1500 м2. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка до объекта индивидуального жилищного строительства – 3 м; - минимальные отступы от красных линий улиц – 3 м; - минимальные отступы от красных линий проездов – 3 м; - минимальное расстояние от других построек (за исключением объекта индивидуального жилищного строительства) до границы смежного земельного участка – 1 м; - минимальное расстояние от границ -соседнего земельного участка до объекта индивидуального жилищного строительства – 3 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей объекта индивидуального жилищного строительства – 3; - максимальное количество этажей бани – 2; - максимальное количество этажей вспомогательных построек (кроме бани) – 1; - максимальная высота объекта индивидуального жилищного строительства – 14 м; - максимальная высота бани – 8 м; - максимальная высота вспомогательных построек (кроме бани) – 4 м. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 60. - Иные показатели: - максимальная высота ограждения земельного участка – 1,8 м |
|  | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 2.2 | - Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; - производство сельскохозяйственной продукции; - размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; - содержание сельскохозяйственных животных | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 1000 м2; - максимальные размеры земельного участка – 3000 м2. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка до объекта индивидуального жилищного строительства – 3 м; - минимальное расстояние от других построек (за исключением объекта индивидуального жилищного строительства) до границы смежного земельного участка – 1 м; - минимальное расстояние от границ -соседнего земельного участка до объекта индивидуального жилищного строительства – 3 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей объекта индивидуального жилищного строительства – 3; - максимальное количество этажей бани – 2; - максимальное количество этажей вспомогательных построек (кроме бани) – 1; - максимальная высота объекта индивидуального жилищного строительства – 14 м; - максимальная высота бани – 8 м; - максимальная высота вспомогательных построек (кроме бани) – 4 м. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 30; - Иные показатели: - максимальная высота ограждения земельного участка – 1,8 м |
|  | Блокированная жилая застройка | 2.3 | - Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; - разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; - размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; - обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 600 м2; - максимальные размеры земельного участка – 1500 м2. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка до объекта жилищного строительства – 3 м; - минимальные отступы от красных линий улиц – 3 м; - минимальные отступы от красных линий проездов – 3 м; - минимальное расстояние от других построек (за исключением объекта жилищного строительства) до границы смежного земельного участка – 1 м; - минимальное расстояние от границ -соседнего земельного участка до объекта индивидуального жилищного строительства – 3 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей объекта жилищного строительства – 3; - максимальное количество этажей бани – 2; - максимальное количество этажей вспомогательных построек (кроме бани) – 1; - максимальная высота объекта жилищного строительства – 14 м; - максимальная высота бани – 8 м; - максимальная высота вспомогательных построек (кроме бани) – 4 м. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 50; - Иные показатели: - максимальная высота ограждения земельного участка – 1,8 м; - максимальное общее количество совмещенных домов блокированного жилого дома – 2 |
|  | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | - Предельные размеры земельных участков: - для объектов дошкольного образования минимальные размеры земельного участка для отдельно стоящего объекта: - при вместимости до 100 мест – 40 м2 на 1 чел.; - при вместимости свыше 100 мест – 35 м2 на 1 чел. - для объектов общеобразовательного назначения минимальные размеры земельного участка при вместимости до 400 мест – 50 м2 на 1 чел. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальный отступ от красной линии – 25 м; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей для объектов дошкольного образования – 2; - максимальное количество этажей для объектов общеобразовательного назначения – 4. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка для размещения объектов дошкольного образования – 20; - максимальный процент застройки земельного участка для размещения объектов общеобразовательного назначения – 40 |
|  | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | - Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 1000 м2; - максимальные размеры земельного участка – 5000 м2. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
|  | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | - Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной, и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | - Предельные размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | - Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 | - Предельные размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
| 2 | Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
|  | Социальное обслуживание | 3.2 | - Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 – 3.2.4 | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 700 м2. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
|  | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | - Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
|  | Магазины | 4.4 | - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 м2 | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 200 м2. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 80 |
|  | Государственное управление | 3.8.1 | - Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 2. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
|  | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | - Предельные размеры земельных участков: - для объектов административно-делового назначения минимальные размеры земельного участка – 700 м2; - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 80 |
|  | Общественное питание | 4.6 | - Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 80 |
|  | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | - Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению; - максимальные размеры земельного участка – 800 м2. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - максимальное количество этажей объекта – 1. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
| 3 | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
|  | Ведение огородничества | 13.1 | - Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; - размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 200 м2; - максимальные размеры земельного участка – 2000 м2. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Ведение садоводства | 13.2 | - Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; - размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 600 м2; - максимальные размеры земельного участка – 1500 м2. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка до объекта индивидуального жилищного строительства – 3 м; - минимальное расстояние от других построек (за исключением объекта индивидуального жилищного строительства) до границы смежного земельного участка – 1 м; - минимальное расстояние от границ -соседнего земельного участка до объекта индивидуального жилищного строительства – 3 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей объекта индивидуального жилищного строительства – 3; - максимальное количество этажей бани – 2; - максимальное количество этажей вспомогательных построек (кроме бани) – 1; - максимальная высота объекта индивидуального жилищного строительства – 14 м; - максимальная высота бани – 8 м; - максимальная высота вспомогательных построек (кроме бани) – 4 м. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 30. - Иные показатели: - максимальная высота ограждения земельного участка – 1,8 м |
|  | Оказание услуг связи | 3.2.3 | - Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 700 м2. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
|  | Обслуживание жилой застройки | 2.7 | - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | - Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |

Статья 27.2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (Ж-2)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (Ж-2) представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны застройки малоэтажными жилыми домами 
(до 4 этажей, включая мансардный) (Ж-2)

| № | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Код | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
|  | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | - Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); - обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; - размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка - 400 м2; - максимальные размеры земельного участка – 100000 м2. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома – 3 м; - минимальные отступы от красных линий улиц – 5 м; - минимальные отступы от красных линий проездов – 3 м. - Максимальная высота здания (этажность): - максимальное количество этажей – 3; - максимальная высота – 14 м. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 60. - Иные показатели: - минимальный процент озеленения – 25 % |
|  | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | - Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); - выращивание сельскохозяйственных культур; - размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 600 м2; - максимальные размеры земельного участка – 1500 м2. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка до объекта индивидуального жилищного строительства – 3 м; - минимальные отступы от красных линий улиц – 3 м; - минимальные отступы от красных линий проездов – 3 м; - минимальное расстояние от других построек (за исключением объекта индивидуального жилищного строительства) до границы смежного земельного участка – 1 м; - минимальное расстояние от границ -соседнего земельного участка до объекта индивидуального жилищного строительства – 3 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей объекта индивидуального жилищного строительства – 3; - максимальное количество этажей бани – 2; - максимальное количество этажей вспомогательных построек (кроме бани) – 1; - максимальная высота объекта индивидуального жилищного строительства – 14 м; - максимальная высота бани – 8 м; - максимальная высота вспомогательных построек (кроме бани) – 4 м. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 60. - Иные показатели: - максимальная высота ограждения земельного участка – 1,8 м |
|  | Блокированная жилая застройка | 2.3 | - Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; - разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; - размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; - обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 1000 м2; - максимальные размеры земельного участка – 1500 м2. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка до объекта жилищного строительства – 3 м; - минимальные отступы от красных линий улиц – 5 м; - минимальные отступы от красных линий проездов – 3 м; - минимальное расстояние от других построек (за исключением объекта жилищного строительства) до границы смежного земельного участка – 1 м; - минимальное расстояние от границ соседнего земельного участка до объекта индивидуального жилищного строительства – 3 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей объекта жилищного строительства – 3; - максимальное количество этажей бани – 2; - максимальное количество этажей вспомогательных построек (кроме бани) – 1; - максимальная высота объекта жилищного строительства – 14 м; - максимальная высота бани – 8 м; - максимальная высота вспомогательных построек (кроме бани) – 4 м. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 50. - Иные показатели: - максимальная высота ограждения земельного участка – 1,8 м; - максимальное общее количество совмещенных домов блокированного жилого дома – 2 |
|  | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | - Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению; - максимальные размеры земельного участка – 800 м2. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - максимальное количество этажей объекта – 1. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | - Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | - Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной, и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | - Предельные размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | - Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 | - Предельные размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
| 2 | Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
|  | Оказание социальной помощи населению | 3.2.1 | - Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: - некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 700 м2. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
|  | Магазины | 4.4 | - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 м2. | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 200 м2. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 80 |
|  | Оказание услуг связи | 3.2.3 | - Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 700 м2. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
|  | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка для аптек и стоматологических кабинетов – 500 м2; - минимальные размеры земельного участка для поликлиник – 3000 м2. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
|  | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | - Предельные размеры земельных участков: - для объектов дошкольного образования минимальные размеры земельного участка для отдельно стоящего объекта: - при вместимости до 100 мест – 40 м2 на 1 чел.; - при вместимости свыше 100 мест – 35 м2 на 1 чел. - для объектов общеобразовательного назначения минимальные размеры земельного участка при вместимости до 400 мест – 50 м2 на 1 чел. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальный отступ от красной линии – 25 м - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей для объектов дошкольного образования – 2; - максимальное количество этажей для объектов общеобразовательного назначения – 4. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка для размещения объектов дошкольного образования – 20; - максимальный процент застройки земельного участка для размещения объектов общеобразовательного назначения – 40 |
|  | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | - Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
|  | Государственное управление | 3.8.1 | - Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 2. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
|  | Деловое управление | 4.1 | - Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: максимальный процент застройки земельного участка – 80 |
|  | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | - Предельные размеры земельных участков: - для объектов административно-делового назначения минимальные размеры земельного участка – 700 м2; - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: максимальный процент застройки земельного участка – 80 |
|  | Общественное питание | 4.6 | - Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 80 |
|  | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | - Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | - Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; - размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 10 м. - Максимальная высота здания (этажность): - подлежит установлению. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - не подлежит установлению |
| 3 | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
|  | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | - Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Обслуживание жилой застройки | 2.7 | - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Оказание услуг связи | 3.2.3 | - Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 700 м2. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |